JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

INSTITUT TEKNLOGI SEPULUH NOPEMBER

USULAN TUGAS AKHIR

# IDENTITAS PENGUSUL

NAMA	: Muhammad Haqqi Wicaksono

NRP	: 5109100146

DOSEN WALI	: Diana Purwitasari, S.Kom., M.Sc.

DOSEN PEMBIMBING	: 1. Ary Mazharuddin Shiddiqi, S.Kom., M.Comp.Sc.

2. Hudan Studiawan, S.Kom., M.Kom.

# JUDUL TUGAS AKHIR

“Sistem Keamanan Rumah Menggunakan Sensor Ultrasonik, RFID, dan Kamera Pengawas dengan Alert Berupa MMS”

# LATAR BELAKANG

Perkembangan era globalisasi saat ini diikuti pula oleh perkembangan teknologi yang semakin cepat. Teknologi membuat segala sesuatu yang dilakukan menjadi lebih mudah. Manusia selalu berusaha menciptakan sesuatu yang dapat mempermudah aktivitasnya. Hal inilah yang mendorong perkembangan teknologi menjadi banyak menghasilkan alat sebagai piranti untuk mempermudah kegiatan manusia bahkan menggantikan peran manusia dalam suatu peranan tertentu. Perkembangan teknologi ini pula yang berperan dalam perkembangan tingkat kriminalitas pada era ini. Salah satu contohnya adalah kejahatan pencurian.

Tingginya angka kriminalitas khususnya pada pencurian yang terjadi pada saat ini, maka sistem keamanan menjadi kebutuhan yang mutlak untuk diterapkan. Sistem keamanan disini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif dan menerapkan suatu teknologi. Hal ini karena semakin pesatnya perkembangan teknologi semakin banyak pula perangkat sistem keamanan yang dapat menjaga full time bahkan melindungi aset dan privasi yang dimiliki. Selain itu, dengan adanya sistem keamanan dengan teknologi canggih ini dapat mempermudah dan  menggantikan peran manusia untuk meningkatkan keamanan rumah mereka.

Salah satu alternatif teknologi yang dapat dikembangkan adalah suatu sistem keamanan menggunakan sensor ultrasonik, RFID reader, GSM modem, dan kamera pengawas (webcam). Pada sistem ini dilengkapi oleh RFID (Radio Frequency Identification) untuk proses autentikasi sistem dan GSM modem sebagai pengingatan kepada pemilik rumah. Dengan adanya sensor ultrasonik, maka sistem akan  mendeteksi ketika terjadi sebuah pencurian. Jika terjadi tidakan pencurian sistem akan mengirimkan sinyal peringatan kepada pemilik rumah. Setelah mendapatkan informasi tersebut pemilik rumah dapat menentukan tindakan selanjutnya untuk mengatasi pencurian tersebut.

Oleh karena itu, dalam Tugas Akhir ini diusulkan implementasi sistem keamanan rumah menggunakan sensor ultrasonik, RFID, dan kamera pengawas dengan alert berupa MMS (Multimedia Message Service). Kedepannya, diharapkan dengan adanya sistem ini dapat meningkatkan keamanan rumah terhadap kriminalitas khususnya pencurian. Selain itu, sistem ini dapat menjadi terobosan baru dalam perkembangan teknologi pada bidang keamanan.

# RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara memanfaatkan mikrokontroler sebagai kontrol sensor?

- Bagaimana cara memanfaatkan GSM modem sebagai alert kepada pemilik rumah?

- Bagaimana cara membedakan sensor mana yang mengirimkan signal?

- Bagaimana cara menggunakan RFID sebagai autentikasi sistem?

# BATASAN MASALAH

Permasalahan yang dibahas pada tugas akhir ini mempunyai batasan sebagai berikut:

- Sistem dibangun menggunakan aplikasi bawaan mikrokontroler arduino.

- Modem yang digunakan adalah sebuah modem GSM.

- Menggunakan library software serial sebagai komunikasi serial.

- Menggunakan AT Command sebagai perintah dalam menjalankan modem GSM.

- Menggunakan mikrokontroler Arduino sebagai pengatur jalannya sistem.

# TUJUAN PEMBUATAN TUGAS AKHIR

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Dapat memanfaatkan mikrokontroler sebagai kontrol sensor.

- Dapat memanfaatkan GSM modem sebagai alert kepada pemilik rumah.

- Dapat membedakan sensor mana yang mengirimkan signal.

- Dapat menggunakan RFID sebagai autentikasi sistem.

# MANFAAT TUGAS AKHIR

Manfaat dari tugas akhir ini adalah dapat mempermudah pemilik rumah untuk mengetahui kondisi keamaan rumah dari jarak jauh. Dengan adanya citra yang ditangkap oleh kamera pengawas (webcam) dapat digunakan sebagai bukti untuk mengetahui orang yang memasuki rumah tanpa autentikasi. Sehingga dengan demikian dapat meminimalisir kejahatan pencurian pada sebuah rumah.

# TINJAUAN PUSTAKA

## 8.1 Mikrokontroler Arduino

Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Mikrokontroler itu sendiri adalah chip atau IC (integrated circuit) yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input tersebut dan kemudian menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Jadi mikrokontroler bertugas sebagai ‘otak’ yang mengendalikan input, proses, dan output sebuah rangkaian elektronik [1].

## 8.2 Sensor Ultrasonik Range-Finder

Sensor Ultrasonik Range-Finder (SRF) merupakan sensor ultrasonik yang mempunyai pancaran frekuensi 40 Khz, Pemancar dan penerima SRF ini sudah tergabung menjadi satu. Koneksi SRF terhadap mikrokontroler pada pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan mode I2C. Agar bekerja pada mode I2C maka pin tidak diberi logika atau dihubungkan ke ground. Modul SRF hanya akan melakukan proses pengukuran jarak jika telah diberikan perintah terlebih dahulu. Dengan mengirimkan data serial yang berisi alamat sensor kemudian diikuti dengan data 0 (0H) sebagai perintah maka SRF akan mulai melakukan proses pengukuran jarak dan setelah selesai dengan segera akan mengirimkan data 2 byte sebagai data hasil pengukurannya. Data 2 byte hasil pengukuran ini akan dikirimkan byte atasnya (upper byte) terlebih dahulu kemudian diikuti byte rendahnya (lower byte). Jika data perintahnya 81 (0x51) maka hasil pengukurannya akan memiliki satuan centimeter. Sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh produsen modul SRF ini, mode I2C ini hanya dapat bekerja pada kecepatan transmisi (baud rate) 9600 bps dan dengan format data 1-bit start, 8-bit data, 2-bit stop, dan tidak ada paritas [2].

## 8.3 RFID

RFID (bahasa Inggris: Radio Frequency Identification) atau Identifikasi Frekuensi Radio adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Label atau kartu RFID adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau dimasukkan di dalam sebuah produk, hewan atau bahkan manusia dengan tujuan untuk identifikasi menggunakan gelombang radio. Label RFID berisi informasi yang disimpan secara elektronik dan dapat dibaca hingga beberapa meter jauhnya. Sistem pembaca RFID tidak memerlukan kontak langsung seperti sistem pembaca kode batang (bahasa Inggris: barcode).

Label RFID terdiri atas microchip silikon dan antena. Beberapa ukuran label RFID dapat mendekati ukuran sekecil butir beras. Label yang pasif tidak membutuhkan sumber tenaga, sedangkan label yang aktif membutuhkan sumber tenaga untuk dapat berfungsi. Sebuah sistem identifikasi frekuensi radio menggunakan tag atau label yang dipasang pada objek untuk diidentifikasi. Radio dua arah pemancar-penerima, dimana disebut sebagai pemeriksa atau pembaca, mengirimkan sinyal ke tag lalu membaca responnya. Umumnya, pembaca mengirimkan hasil pengamatan tersebut ke sistem komputer yang menjalankan perangkat lunak atau perangkat lunak tengah RFID.

Informasi tag disimpan secara elektronik di dalam memori non-volatil. Tag RFID mencakup pemancar dan penerima frekuensi radio kecil. Sebuah pembaca RFID mengirimkan sinyal radio yang dikodekan untuk memeriksa tag. Lalu, tag menerima pesan dan merespon informasi yang diidentifikasinya. Ini mungkin hanya terjadi untuk tag dengan nomor seri khusus, atau mungkin untuk sebuah produk yang berkaitan dengan informasi seperti jumlah stok, lot atau nomor tumpak, tanggal produksi, atau informasi spesifik lainnya.

Ada tiga jenis label RFID: label RFID aktif, label RFID pasif, dan label RFID semi-pasif.

- Label RFID aktif biasanya lebih besar dan lebih mahal untuk diproduksi karena memerlukan sumber listrik. Label RFID aktif memancarkan sinyalnya ke pembaca label dan biasanya lebih andal dan akurat daripada label RFID pasif. Label RFID aktif memiliki sinyal lebih kuat sehingga dapat digunakan pemakaiannya di lingkungan yang sulit terjangkau seperti di bawah air, atau dari jauh untuk mengirimkan data.

- Label Pasif RFID tidak memiliki pasokan listrik internal dan bergantung pada pembaca RFID untuk mengirimkan data. Sebuah arus listrik kecil diterima melalui gelombang radio oleh antena RFID dan daya CMOS hanya cukup untuk mengirimkan tanggapan. Label Pasif RFID lebih cocok untuk lingkungan pergudangan di mana tidak ada banyak gangguan dan jarak yang relatif pendek (biasanya berkisar dari beberapa inci sampai beberapa meter). Karena tidak ada sumber daya internal, label pasif RFID lebih kecil dan lebih murah untuk diproduksi.

- Label Semi-pasif RFID mirip dengan label RFID aktif. Label semi-pasif RFID memiliki sumber daya internal, tetapi tidak memancarkan sinyal sampai pembaca RFID mentransmisikannya terlebih dahulu [3].

## 8.4 GSM Modem (GRPS Shield / SIM900)

IComSat merupakan suatu modul yang cocok dengan arduino, yaitu modul SIM900 quad-band GSM/GPRS. IComSat digunakan untuk pengiriman data yang menggunakan sistem SMS  (Short  Message  Service).  IcomSat  dikontrol  dengan  menggunakan  AT commands. IComSat v1.1 -SIM900 GSM/GPRS shield memiliki fitur sebagai berikut :

- Memiliki 4 tingkat frekuensi jaringan 850/900/1800/1900MHz.

- Paket data GPRS kelas 10/8.

- Di  kontrol  dengan  AT  commands  (GSM  07.07,  07.05  dan  SIMCOM enhanced AT Commands).

- SMS (Short message service)

- Power ON/OFF dan fungsi reset di dukung oleh arduino.

Spesifikasi IComSat v1.1 -SIM900 GSM/GPRS shield sebagai berikut :

- Board  IComSat memiliki ukuran  board dengan 77.2mm x 66.0mm x 1.6mm.

- Indikator  yang  terdapat  pada  IComSat  yaitu  PWR,  status  LED,  net  status LED.

- Power  supply IComSat  dapat  di  jalankan  dengan  power  supply  9-20 volt yang sesuai dengan arduino.

- Protokol komunikasi dalam IcomSat mengunakan protokol UART [4].

## 8.5 Webcam (LS-Y201)

Kamera web atau kamera ramatraya (bahasa Inggris: webcam, singkatan dari web dan camera) adalah sebutan bagi kamera waktu-nyata (bermakna keadaan pada saat ini juga) yang gambarnya bisa dilihat melalui Waring Wera Wanua, program pengolahpesan cepat, atau aplikasi pemanggilan video. Istilah kamera ramatraya merujuk pada teknologi secara umumnya, sehingga kata ramatraya kadang-kadang diganti dengan kata lain yang memerikan pemandangan yang ditampilkan di kamera, misalnya StreetCam yang memperlihatkan pemandangan jalan. Ada juga Metrocam yang memperlihatkan pemandangan panorama kota dan perdesaan, TraffiCam yang digunakan untuk memantau keadaan jalan raya, cuaca dengan Weather Cam, bahkan keadaan gunung berapi dengan VolcanoCam. Kamera ramatraya adalah sebuah kamera video bergana (digital) kecil yang dihubungkan ke kompute rmelalui (biasanya) colokan USB atau pun colokan COM [5].

LS-Y201 adalah generasi baru modul LinkSprite port serial kamera. Hal ini dapat menangkap gambar resolusi tinggi menggunakan port serial. LS-Y201 adalah desain modular yang output gambar berupa JPEG melalui UART, dan dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam desain yang ada.

Modul ini memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- VGA/QVGA/160*120 resolution

Support capture JPEG from serial port

- Default baud rate of serial port is 38400

- DC 3.3V or 5V power supply

- Size 32mm X 32mm

- Current consumption: 80-100mA

- The pin near C03 is AV output pin, which is an analog output pin [6].

## 8.6 AT Command

Bahasa AT-Command adalah perintah dasar untuk eksekusi handphone atau modem, ataupun mikrokontroler, dalam melakukan kinerja. Pembuatan Sms Gateway, Sms Broadcast, Sms Bulk, dan Software Server Pulsa , tidak lepas dan semua perintah yang ditujukan ke Handphone atau Modem, menggunakan perintah AT-Command. AT Command adalah singkatan dari Attention Command, yaitu kode baris perintah dari Terminal Equipment (TE) yang ditujukan kepada Terminal Adaptor (TA). AT Command ini dikeluarkan oleh Manufacturer Handset atau Modem tertentu yang menjelaskan cara Operational Procedure AT Command terhadap Handset Produk pabrikan mereka. Namun ada yang bersifat Proprietary yang  artinya hanya ada di Handset / Modem tertentu. Artinya setiap Modem atau Handphone, tidak memiliki perintah yang sama dalam hal eksekusi. Ada yang sengaja di enkripsi, ada juga yang terbuka secara umum.(Lock dan Unlock) [7].

## 8.7 SoftwareSerial Library

Arduino memiliki  built- in pendukung untuk komunikasi serial pada pin 0 dan 1 (yang juga bekerja pada komputer melalui koneksi USB) . Dukungan serial sebenarnya terjadi melalui perangkat keras (berada di dalam chip) yang disebut UART . Hardware ini memungkinkan chip Atmega untuk menerima komunikasi serial bahkan ketika sedang menjalankan perintah lain, selama ada ruang dalam 64 byte serial buffer.

SoftwareSerial library telah dikembangkan untuk memungkinkan komunikasi serial pada pin digital lainnya dari Arduino, menggunakan perangkat lunak untuk meniru sebuah fungsi (maka dari itu dinamakan "SoftwareSerial") . Hal ini dimungkinkan untuk memiliki beberapa software serial port dengan kecepatan hingga 115200 bps . Parameter memungkinkan pembalikan sinyal untuk perangkat yang memerlukan protokol itu.

Versi SoftwareSerial termasuk dalam 1.0 dan selanjutnya didasarkan pada library NewSoftSerial oleh Mikal Hart [8].

# RINGKASAN ISI TUGAS AKHIR

Pada Tugas Akhir ini membahas implementasi usulan sistem keamanan rumah menggunakan menggunakan teknologi sensor ultrasonik, RFID, kamera pengawas, GSM modem, serta mikrokontroler. Kelima bagian dari teknologi tersebut mempunyai peranan yang saling terintegrasi satu sama lain, sehingga menjadi sebuah sistem yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan. Sensor ultrasonik berperan sebagai alat yang mendeteksi bahwa ada seseorang yang memasuki rumah. RFID mempunyai peran dalam hal autentikasi, dimana yang memasuki rumah adalah angota keluarga atau orang asing. Selanjutnya, kamera pengawas bertugas mengambil citra orang asing yang masuk ke dalam rumah. Pengiriman alert peringatan dilakukan oleh GSM modem yaitu dengan mengirimkan sebuah citra berupa MMS yang telah ditangkap oleh kamera pengawas (webcam). Mikrokontroler berfungsi sebagai device yang mengintegrasikan semua sensor yang ada.

Dalam perancangan sistem keamanan ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Pada masing-masing tahap memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Hasil dari setiap tahap akan menjadi masukan (input) untuk tahapan selanjutnya. Arsitektur dari sistem ditunjukkan pada Gambar  1.

RFID Reader

GSM Modem

Mikrokontroler Arduino

Webcamm

Sensor Ultrasonik Range-Finder

Pemilik Rumah

Gambar  1. Arsitektur Sistem

Pada Gambar  1 menunjukkan bahwa beberapa sensor seperti webcam, Ultrasonik Ragne-Finder, RFID Reader terhubung dengan mikrokontroler Arduino. Dimana sensor tersebut akan mengirimkan sinyal yang diterima untuk diolah pada mikrokontroler. Jika ada orang asing yang memasuki rumah mikrokontroler mengirimkan hasil proses (berupa citra yang ditangkap oleh webcam) ke GSM modem. Oleh GMS modem citra akan dikirimkan kepada pemilik rumah menggunakan fitur MMS. Untuk urutan kejadian akan dijelaskan oleh diagram alir pada Gambar  2

Gambar  2. Diagram Alir Kejadian

Pada Gambar  2 ditunjukkan bahwa terdapat 2 kondisi yaitu RFID Reader mendeteksi tag atau tidak. Untuk kondisi petama, dimulai dengan RFID Reader membaca tag (tag hanya diberikan kepada anggota keluarga) dan akan dicocokkan pada data yang disimpan pada mikrokontroler. Setelah itu seseorang akan melewati sensor ultrasonik yang menyebabkan perubahan jarak pantul. Perubahan tersebut akan dikirimkan ke mikrokontroler untuk diolah. Mikrokontroler akan mengolah tag yang terbaca pada RFID Reader. Jika sesuai pada data yang disimpan, maka mikrokontroler tidak akan men-trigger kamera pengawas (webcam). Jika tidak sesuai maka mikrokontroler akan men-trigger webcam untuk mengambil sebuah citra. Hasil citra tersebut diambil tersebut dikirimkan ke mikrokontroler. Oleh mikrokontroler citra akan dikirimkan ke GSM modem. Oleh GSM modem citra akan dikirimkan kepada pemilik rumah menggunakan fitur MMS.

Sedangkan untuk kondisi kedua, dimana RFID tidak membaca sebuah tag. Setelah itu seseorang akan melewati sensor ultrasonik yang menyebabkan perubahan jarak pantul. Perubahan tersebut akan dikirimkan ke mikrokontroler untuk diolah. Selanjutnya mikrokontroler akan men-trigger webcam untuk mengambil sebuah citra. Hasil citra tersebut diambil tersebut dikirimkan ke mikrokontroler. Oleh mikrokontroler citra akan dikirimkan ke GSM modem. Oleh GSM modem citra akan dikirimkan kepada pemilik rumah menggunakan fitur MMS.

# METODOLOGI

## 10.1 Menghubungkan Sensor Ultrasonik Range-Finder ke Mikrokontroler Arduino

Pada Gambar  3 dapat dilihat bahwa sensor ultrasonik mempunyai 4 pin yang dapat dihubungkan ke mikrokontroler Arduino yaitu VCC, Trig, Echo, dan GND. Dimana VCC dihubungkan ke Arduino +5V. Trig dihubungkan ke Arduino Digital Pin 8. Echo dihubungkan ke Arduino Digital Pin 7. Dan terakhir GND dihubungkan ke Arduino GND [9].

Gambar  3. Sensor Ultrasonik Terhubung ke Mikrokontroler Arduino [9]

## 10.2 Menghubungkan RFID Reader ke Mikrokontroler Arduino

Pada Gambar  4 dapat dilihat bahwa RFID Reader mempunyai 4 buah pin yang dapat dihubungkan ke mikrokontraler Arduino yaitu RFID SOUT, RFID Enable, RFID GND, dan RFID VCC. Dimana RFID SOUT  dihubungkan ke Arduino Rx.  RFID Enable dihubungkan ke Arduino Digital Pin 2. RFID GND dihubungkan ke Arduino GND. Dan RFID VCC dihubungkan ke Arduino +5V [10].

Gambar  4. RFID Reader Terhubung ke Mikrokontroler Arduino [10]

## 10.3 Menghubungkan GSM Modem ke Mikrokontroler Arduino

Pada Gambar  5 dapat dilihat bahwa GSM modem mempunyai 2 buah pin yang dapat dihubungkan ke mikrokontroler Arduino yaitu RXD dan TXD. Dimana RXD dihubungkan ke Arduino Digital Pin 2 dan TXD dihubungkan ke Arduino Digital Pin 3. Setelah terhubung, Arduino dihubungkan ke komputer untuk membuat perintah (code) dengan AT Command sebagai perintah untuk mengeksekusi [11].

Gambar  5. GSM Modem Terhubung ke Mkrokontroler Arduino [11]

## 10.4 Menghubungkan Webcam ke Mikrokontroler Arduino

Pada Gambar  6 dapat dilihat bahwa webcam (TTL camera) mempunyai 4 buah pin yang dapat dihubungkan ke mikrokontroler Arduino yaitu GND, RX, TX, dan VCC. Dimana GDN dihubungkan ke Arduino GND. RX dihubungkan ke Arduino Digital Pin 3. TX dihubungkan ke Arduino Digital Pin 2. Dan VCC dihubungkan ke Arduino +5V [12].

Gambar  6. Webcam Terhubung ke Mikrokontroler Arduino [12]

# JADWAL KEGIATAN

| Tahapan | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | Nopember |  |  |  | Desember |  |  |  |  | Januari |  |  |  |
| Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studi Literatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perancangan sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengujian dan evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan buku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# DAFTAR PUSTAKA

| [1] | Kelas Mikrokontrol, “www.kelas-mikrokontrol.com,” [Online]. Available: http://www.kelas-mikrokontrol.com/e-learning/mikrokontroler/pengantar-arduino.html. [Diakses 3 Oktober 2013]. |
| --- | --- |
| [2] | S. Anto Mukhtar Widiyanto, “http://antomtr.blogspot.com/,” Berbagi Ilmu, [Online]. Available: http://antomtr.blogspot.com/2010/02/sensor-ultrasonik-srf02-ultrasonic.html. [Diakses 3 Oktober 2013]. |
| [3] | Wikipedia, “http://id.wikipedia.org/,” [Online]. Available: http://id.wikipedia.org/wiki/RFID. [Diakses 3 Oktober 2013]. |
| [4] | Universitas Bina Nusantara, “www.thesis.binus.ac.id,” [Online]. Available: thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00002-SK%20Bab2001.pdf‎. [Diakses 3 Oktober 2013]. |
| [5] | Wikipedia, “http://id.wikipedia.org/,” [Online]. Available: http://id.wikipedia.org/wiki/Kamera_web. [Diakses 4 Oktober 2013]. |
| [6] | Linksprite, “http://linksprite.com/,” [Online]. Available: http://linksprite.com/wiki/index.php5?title=JPEG_Color_Camera_Serial_UART_Interface_(TTL_level). [Diakses 4 Oktober 2013]. |
| [7] | Software Pulsaku, “http://www.softwarepulsaku.com/,” [Online]. Available: http://www.softwarepulsaku.com/forum/Thread-belajar-at-command-untuk-orang-awam-at-command-parsing-share. [Diakses 4 Oktober 2013]. |
| [8] | Arduino, “http://arduino.cc/,” [Online]. Available: http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial. [Diakses 4 Oktober 2013]. |
| [9] | Arduinobasics, “http://arduinobasics.blogspot.com/,” [Online]. Available: http://arduinobasics.blogspot.com/2012/11/arduinobasics-hc-sr04-ultrasonic-sensor.html. [Diakses 6 Oktober 2013]. |
| [10] | R. Porter, “http://makezine.com/,” [Online]. Available: http://makezine.com/projects/using-the-parallax-rfid-reader-with-an-arduino/. [Diakses 6 Oktober 2013]. |
| [11] | Geetech, “http://www.geeetech.com/,” [Online]. Available: http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_GPRS_Shield. [Diakses 6 Oktober 2013]. |
| [12] | Future Electronics Egypt Ltd. (Arduino Egypt), “http://www.fut-electronics.com/,” [Online]. Available: http://www.fut-electronics.com/wp-content/plugins/fe_downloads/Uploads/Serial%20Camera%20Module%20Programming%20Instructions%20and%20Tutorial.pdf. [Diakses 6 Oktober 2013]. |