JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

USULAN TUGAS AKHIR

# IDENTITAS PENGUSUL

Nama		:  Anugrah Syahryan Nuzula

NRP		:  5108100012

Dosen Wali	:  Prof. Dr. Joko Lianto Buliali, M. Sc

- JUDUL TUGAS AKHIR

“Implementasi Pendeteksian Optic Disc pada Citra Fundus Retina Menggunakan Teknik Morfologi dan Transformasi Hough”

- LATAR BELAKANG

Dewasa ini, Diabetic Retinopathy (DR) merupakan penyebab utama penyakit kronis yang menyebabkan kebutaan di dunia [1]-[4]. Sistem otomatis pendeteksi dini DR telah berkembang dan banyak dipelajari oleh ilmuan [5], [6].  Pada kasus ini, Optic Disc (OD) memiliki peran penting untuk membangun sistem otomatis pendiagnosa DR dengan segmentasi sebagai komponen preprocessing pada banyak desain algoritma untuk mengidentifikasi fitur-fitur fundus. Jarak yang relatif konstan antara OD dan fovea, dapat digunakan untuk membantu memperkirakan batas optic disc [7]. Disamping itu, untuk mensegmentasi rangkaian pembuluh darah (vascular tree), dibutuhkan sebuah inisiasi titik vessel menggunakan metode pendeteksi pembuluh darah [8], [9]. Segmentasi OD berguna untuk mendiagnosa beberapa penyakit yang disebabkan DR. Dengan menemukan OD, kita dapat mengurangi nilai false positif pada deteksi region eksudates [10].

Segmentasi OD juga berhubungan dengan diagnosa otomatis penyakit-penyakit ophthalmic. Salah satu diantaranya adalah Glaukoma, penyebab kebutaan kedua terbesar di dunia. Glaukoma diidentifikasi dengan mengetahui perubahan pada bentuk, warna, atau kedalaman pada OD. Hasil segmentasi dan analisis secara otomatis dapat digunakan sebagai bukti terdeteksinya glaukoma.  OD dapat dibedakan dalam citra fundus mata sebagai bentuk yang sedikit elips. Ukurannya dapat bervariasi secara signifikan dan estimasi yang berbeda. Pada citra fundus berwarna, OD biasanya muncul sebagai wilayah kekuningan yang cerah meskipun dapat muncul dengan variasi yang berbeda. OD dapat dilihat pada Gambar 1.

| a | b |
| --- | --- |
| c | d |

Gambar 1. Contoh Tampilan OD. (a) Yellowish OD (b) Brownish OD (c) Reddish OD (d) Whitish OD

Segmentasi OD bukan perkara mudah. Selain variasi dalam bentuk OD, ukuran, dan warna yang ditunjukkan, ada beberapa hal tambahan yang harus diperhitungkan. Kontras di seluruh batas OD biasanya tidak konstan atau cukup tinggi di beberapa bagian karena pembuluh darah yang mengaburkan bagian tepi dan menghasilkan bayangan. Noise lain dapat disebabkan ketika terdapat peripapillary atrophy yang menyebabkan area terang diluar OD sehingga mengaburkan bentuknya. Di sisi lain, pergerakan mata saat pengambilan retinography juga dapat menyebabkan citra menjadi blur, sehingga akan mempersulit analisis. Masalah ini dapat diatasi dengan mengambil citra retinography baru.

Tugas Akhir  ini menyajikan sebuah teknik baru berdasarkan metode segmentasi OD. Pertama, sebuah OD di ekstrak dari bagian citra fundus : piksel OD dan daerah yang mengelilinginya (daerah yang cukup melingkupi seluruh OD) dipilih. Daerah OD dapat dilihat pada Gambar 1. Dengan tujuan ini, metode pelokasian OD diajukan pada paper ini. Selanjutnya, batas OD secara paralel diekstrak dari red dan green channel dari sub-citra dengan teknik morfologi dan deteksi tepi. Kedua batas OD didekati dengan sebuah lingkaran menggunakan Circular Hough Transform. Tugas Akhir ini juga menyajikan penelitian tentang kelebihan dan kelemahan penggunaan model lingkaran, elips dan deformasi untuk mensegmentasi OD. Hasil dari penelitian ini memperkuat hipotesis kesesuaian penggunaan model lingkaran dan menunjukkan bukti bahwa pendekatan lingkaran menawarkan kombinasi yang bagus antara tingkat keberhasilan, kualitas, dan efisiensi.

- RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara melakukan Pelokasian Optic Disc (Optic Disc Location) Citra

Fundus ?

- Bagaimana cara melakukan Segmentasi Batas Optic Disc (Optic Disc Boundary Segmentation) ?

- BATASAN MASALAH

Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa batasan, yaitu sebagai berikut :

- Sistem perangkat lunak pendeteksi optic disc ini dibangun dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB R2008a

- Data set merupakan citra fundus dari database MESSIDOR berjumlah 40 buah.

- Data citra harus memiliki resolusi yang bagus dan tidak terlalu kecil. Sebisa mungkin menggunakan citra dengan format 24 bits BMP atau JPG dengan tipe RGB. Ukuran resolusi citra 640 x 480 x 3 pixel, ukuran memori sekitar 67Kbytes.

- TUJUAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengimplementasikan pendeteksi batas optic disc pada citra fundus sehingga dapat membantu mendiagnosa jenis penyakit berdasarkan citra retinografi manusia.

- MANFAAT TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini dikerjakan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang besar pada bidang Kedokteran dalam mendiagnosa berbagai penyakit secara dini melalui citra retinografi mata manusia.

- RINGKASAN TUGAS AKHIR

Berdasarkan  penelitian proses OD pada citra fundus mata berwarna dapat digolongkan pada dua kategori yang berbeda : metode penentuan lokasi OD dan metode segmentasi. Penelitian terdahulu berfokus pada menemukan piksel  OD (umumnya mencari pusat OD). Namun, penelitian terakhir dilakukan untuk memperoleh batas OD. Dalam kategori ini, perbedaan umum dapat dilihat antara metode template-based (metode untuk memperoleh perkiraan batas OD ) dan metode deformable models or snakes untuk mengekstrak batas OD setepat mungkin. Penelitian pada paper ini bertujuan untuk mengenalkan metode baru untuk mensegmentasi OD sehingga menghasilkan perkiraan batas lingkaran dari  OD. Hal ini membutuhkan informasi awal mengenai koordinat lokasi piksel  dalam OD.

Untuk mendapatkan itu, sebuah metode yang simpel dan reliebel dalam pelokasian OD diusulkan untuk mendapatkan piksel OD yang dibutuhkan. Perlu ditekankan bahwa metode location lain dapat digunakan dengan tujuan yang sama. Pada Tugas Akhir ini terdapat dua proses utama, yaitu Optic Disc Location dan Optic Disc Boundary Segmentation.

- Optic Disc Location

Metode memperoleh lokasi suatu piksel yang menyusun OD disebut Optic Disc Pixel (ODP). ODP ini terdiri dari tiga metode, setiap metode memperoleh kandidat piksel OD-nya sendiri. ODP akhir dipilih dengan memperhatikan tiga kandidat piksel sebelumnya dan lokasinya sehubungan dengan rata-rata koordinat titik pusat (centroid). Untuk memperoleh kandidat ODP tersebut, diterapkan prosedur pendeteksian ODP yang memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- Jika ketiga kadidat piksel OD dekat dengan centroid (lebih dekat dari seperlima citra, estimasi maksimum diameter OD [8]): ODP yang dipilih adalah centroid.

- Jika hanya dua kandidat piksel yang dekat dengan centroid: ODP yang dipilih adalah titik rata-rata dari koordinat kedua piksel

- Selain itu, ODP yang dipilih adalah kandidat piksel diperoleh dengan metode yang paling sesuai .

Tiga metode yang disusun bekerja pada green channel dari RGB color space sebagai satu-satunya yang menghasilkan kontras terbaik [11]. Citra gray scale dinotasikan sebagai I. Metode ini diilustrasikan pada Gambar 3 dengan tiga contoh citra fundus retina yang berbeda.

Berikut penjelasannya:

- Metode Maximum Difference: OD biasanya muncul sebagai daerah terang pada citra fundus mata. Selain itu, rangkaian pembuluh darah dibentuk oleh pembuluh-pembuluh darah yang berupa daerah gelap yang muncul pada disc. Itulah mengapa variasi maksimum dari tingkat keabuan biasanya muncul  pada  OD. Variasi maksimum digunakan  oleh metode ini untuk memilih piksel OD-nya.

Citra I di filter menggunakan median filter dengan ukuran 21x21 untuk menghilangakan noise pada citra. Jika IM merupakan citra hasil filter, maka piksel OD dari didefinisikan berdasarkan persamaan

PMDM=arg(i,j) max⁡(IM)WMAX i, j- (IM)WMIN i, j,                                             (1)

dimana (IM)WMAX dan  (IM)WMIN  secara berurutan merupakan nilai piksel maksimum dan minimum pada citra IM pada window W dengan ukuran 21x21 dengan pusat (i, j) (Dapat dilihat pada Gambar 2 A-1, B-1, dan C-1).

- Metode Maximum Variance: Metode ini mirip dengan metode sebelumnya. Metode Maximum Variance menghitung nilai variance setiap piksel menggunakan window berukuran 71x71. Disamping itu, set piksel terang (piksel putih)  diperoleh dengan threshold blue-channel berdasarkan metode Otsu [12].  Metode ini menghasilkan piksel OD dengan maksimum variance yang menunjukkan setidaknya 10 piksel putih pada ketetanggaanya (ditetapkan dengan nilai tengah (mean) dari window berukuran 101x101 piksel) (Dapat dilihat pada Gambar 2 A-2,B-2, dan C-2). Ukuran window tersebut dipilih untuk menghitung variance dan menetapkan kriteria ketetanggaan yang ditentukan untuk memperoleh lokasi OD terbaik pada 40 set citra fundus.

- Metode Low Pass Filter: Metode ini menghasilkan piksel OD dengan nilai piksel maksimum pada derajat keabuan piksel pada citra filter low-pass. Meskipun OD biasanya daerah tercerah pada citra retinografi, piksel dengan derajat keabuan tertinggi tidak akan ada didalamnya. Di beberapa percobaan, piksel tersebut mungkin terdapat pada region cerah yang berukuran kecil kecil lainnya. Untuk memperhalus citra dari noise, citra I ditransformasi kedalam domain frekuensi menggunakan filter Gaussian yang didefinisikan dengan

Hu,v=exp-D2(u,v)2D02,                                                                                                       (2)

dimana  D(u,v) merupakan jarak Euclidean antara titik (u,v) dan nilai awal dari 	bidang frekuensi,  dan D0 adalah nilai cut off frequency sebesar 25 Hz. Piksel dengan 	derajat keabuan terbesar pada citra hasil filter dikembalikan pada domain spasial 	sebagai hasil akhir dari metode ini (Dapat dilihat pada Gambar 2 A-3,B-3, dan C-3).

Hasil akhir dari proses pemilihan ODP diilustrasikan pada Gambar 2 dengan tiga contoh  yang merupakan penerapan dari metode yang digunakan. Pada contoh pertama (Gambar 2. A-A4), dapat dipastikan meskipun piksel yang dihasilkan oleh metode maximum difference diluar disc, hal ini diabaikan dan ODP berhasil dipilih.  Pada contoh kedua (Gambar 2. B-B4), piksel yang dihasilkan ketiga metode dekat. Sehingga lokasi ODP yang diperoleh terdapat pada pusat OD. Pada contoh ketiga (Gambar 2. C-C4) , ketiga hasil dari masing-masing metode jauh dari pusat OD, sehingga ODP dipilih adalah piksel OD yang ditemukan dengan metode maximum variance. Adapun diagram alir dari proses Optic Disc Location dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 2. Penentuan ODP. (A), (B), dan (C) adalah citra asli. (A-1), (B-1), dan (C-1) adalah piksel OD yang diproses dengan metode maximum difference. (A-2), (B-2), dan (C-2) adalah piksel OD yang diproses dengan metode maximum variance. (A-3), (B-3), dan (C-3) adalah OD piksel yang diproses dengan metode low-pass filter. (A-4), (B-4), dan (C-4) adalah hasil akhir penentuan ODP dari ketiga metode yang disebutkan.

Mulai

Citra Input (Red dan Green Channel)

Metode Maximum Difference

Metode Low Pass Filter

Metode Maximum Variance

Penentuan Kandidat ODP

Citra Lokasi ODP (red dan green channel)

Selesai

Gambar 3. Diagram Alir Proses Optic Disc Location

- Optic Disc Boundary Segmentation

Metode yang diusulkan paper ini dilakukan pada sub-citra RGB dari  citra retinografi. Dengan cara ini, ketahanan dan efisiensi segmentasi OD meningkat seiring dengan berkurangnya ruang pencarian dan berkurangnya jumlah noise dalam seluruh citra. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengekstrak OD sesuai dengan metode yang dijelaskan sebelumnya atau dengan cara lain jika dibutuhkan.

Meskipun komponen green pada sebuah citra RGB retinografi memiliki kontras terbesar, OD sering ditampilkan dalam red-channel untuk menemukan komponen putih, yang lebih cerah dari daerah sekitarnya. Namun, ketika kontras antara bentuk OD dan lingkungannya cukup tinggi maka OD lebih baik dipisahkan menggunakan green-channel. Untuk memanfaatkan fitur ini, segmentasi OD dilakukan secara parallel pada dua komponen (green-channel dan red-channel) dan hasil terbaik diantara keduanya yang dipilih. Prosedur yang diusulkan pertama-tama melakukan proses morfologi khusus untuk menghilangkan pembuluh darah. Kemudian, untuk memperoleh binary mask (mask biner)  dilakukan dengan menerapkan teknik deteksi tepian morfologi. Selanjutnya, Circular Hough Transform digunakan untuk menghitung aproksimasi lingkaran terhadap OD.

- Menghilangkan Pembuluh Darah (Elimination Blood Vessel): Pembuluh darah menjadi noise yang cukup berpengaruh sehingga perlu dihilangkan dari citra. Citra grayscale dari red atau green channel sub-citra I  yang didalamnya terdapat OD (Gambar 3. Citra Red Channel dan Citra Geen Channel). Pembuluh darah dikethui sebagai komponen linear yang saling terhubung dengan panjang minimum L dan lebar maksimum W, dimana biasanya W << L [13].

Bentuk linear ini disusun oleh set piksel dengan nilai tingkat keabuan yang konstan. Dimana, nilai tersebut biasanya lebih kecil dibandingkan nilai tingkat keabuan piksel yang bukan pembuluh darah. Dengan menggunakan rotasi struktur linear  elemen B  dengan lebar 1 piksel dan panjang L1 >> W,  bentuk linear dapat diketahui dengan menghitung variance dari nilai derajat keabuan pada piksel. Rotasi diasosiasikan degan nilai minimum dimana pembuluh berisi elemen B, sebaliknya rotasi dengan nilai maksimum menunjukkan kondisi dimana elemen B melintasi komponen linear. Dengan demikian, pembuluh dapat dihilangkan dari citra I dengan mengecek setiap piksel, rotasi yang menghasilkan nilai varians maksimum derajat keabuan dan diambil dari maksimum derajat keabuan pada ketetanggaannya yang ditentukan oleh struktur elemen pada rotasi (Dapat dilihat pada Gambar 4. R-1 dan G1).

Secara matematis dapat didefinisikan dengan

I¬V i,j= IBrMAX i,j                                                                                                               (3)

dimana

r=argkmaxIBkVAR i, j, k=1, …, 12                                                                        (4)

Br merupakan elemen struktur B pada rotasi r diketahui pada persamaan (4). Proses ini menggunakan dua belas kali rotasi, masing-masing rotasi sebesar 150.  Panjang struktur elemen L1 dipilih sehingga pembuluh dapat dihilangkan dengan menerapkan persamaan (3), nilai parameternya ditentukan sebesar 27 piksel sesuai yang diusulkan Heneghan, et. al. [13]. Operasi tersebut akan memperbesar OD dari piksel L1 ke segala arah. Hal dari proses ini akan diketahui di akhir proses.

- Mendapatkan Kandidat Batas OD (Obtaining OD Boundary Candidates): Batas OD merupakan batas antara OD dan background dengan perbedaan tingkat keabuan yang siginifikan, dimana tingkat keabuan OD jauh lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Sehingga, batas OD dapat dideteksi dengan mengukur besarnya perubahan gradien tingkat keabuan piksel di ketetanggaan piksel pada area kecil.
Pertama, Mean Filter diterapkan untuk menghilangkan nilai piksel yang tidak merepresentasikan lingkungannya. Selanjutnya, besarnya gradien citra (IGM) diperoleh dengan menggunakan Prewitt Edge Detector [28]. Operator ini mengestimasi tepi dan orientasi citra menggunakan 2 buah kernel berukuran 3x3 dengan pendekatan turunan untuk perubahan secara horisontal maupun vertikal.

Akhirnya, besarnya gradient citra dapat diperoleh dengan mengambil nilai turunan parsial untuk setiap piksel. Dengan demikian, IMG merupakan citra yang memiliki informasi tepi, khususnya lokasi dan intensitas dari variasi lokal tingkat keabuan (Gambar 4. R2 dan G-2). Dengan menghapus pembuluh darah yang telah dilakukan sebelumnya, tepi yang paling signifikan pada citra pada umumnya menunjukkan batas OD. Dengan demikian, binary mask dari batas OD dapat diperoleh dengan melakukan thresholding pada citra IGM.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak variasi kemunculan OD, dan tingkat kekontrasan antara OD dan background mungkin cukup beragam. Itulah sebabnya mengapa tidak cocok menerapkan threshold khusus untuk banyak citra. Sehingga, metode Thresholding Otsu dipilih dengan asumsi citra grayscale terdiri dari dua set, yaitu background dan foreground. Metode  Threshold TOtsu dioptimalkan dengan memaksimalkan variasi antar class. Binary mask (citra biner) yang pertama untuk batas OD diperoleh dengan operasi binerisasi (Gambar 4. R-3 dan G-4)

IBi, j=0,             if IGMi,j ≤TOtsu255,  &if IGMi,j ≤TOtsu.                                                                                         (5)

Citra ini dapat memiliki noise yang disebabkan oleh objek-objek kecil yang terdapat 	pada citra asli sehingga terdeteksi pada IGM . Sehingga perlu dilakukan penghilangan 	noise pada citra biner batas OD menggunakan erosi morfologi (Gambar 4. R-4 dan G-	4)

IBMi, j= IBCMINi, j ,                                                                                                        (6)

dimana C adalah elemen lingkaran terstruktur dengan diameter sebesar 5 piksel . 	Operasi mengurangi jari-jari OD sebesar 2 piksel.

- Segmentasi Akhir Batas OD (Final OD Boundary Segmentation): Hough Transform [29] secara luas digunakan untuk mendeteksi bentuk geometri yang dapat ditemukan dengan persamaan parametrik. Hal tersebut dapat menemukan bentuk lingkaran pada citra dengan mentransformasi set fitur titik pada ruang citra menjadi set jumlah kandidat OD yang memenuhi pada ruang parameter. Selanjutnya, setiap fitur titik di jumlah pada array penjumlah untuk semua kombiasi parameter. Elemen array yang memiliki jumlah votes terbesar mengindikasikan bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran didefinisikan oleh persamaan parametrik

(x-a)2+ (y-b)2= r2,                                                                                          (7)

dimana (a, b) adalah koordinat pusat lingkaran dan r adalah jari-jari. Jadi, bentuk lingkaran pada IBM dapat diperoleh dengan melakukan Circular Hough Transform pada citra ini. Circular Hough Transform didefinisikan dengan

Pc, r= CHTIBM, rmin,rmax                                                                                             (8)

dimana Pc = (ic, jc) dan r masing-masing merupakan posisi pusat dan jari-jari lingkaran dengan dengan nilai terbesar pada Circular Hough Transform  yang diimplementasikan dengan CHT. Jari-jari r ditentukan antara rmin dan rmax dengan nilai sepersepuluh dan dan seperlima citra [8] dibagi 2 (pengukuran ini berdasarkan estimasi besarnya diameter OD). Penentuan minimal jari-jari untuk mengurangi kemungkinan mendapatkan OD yang terlalu kecil, sedangkan penentuan maksimal jari-jari mengeliminasi kandidat OD yang terlalu luas. Nilai r  harus disesuaikan dengan efek dari persamaan (3) dan (6). Eliminasi pembuluh darah pada persamaan (3) memperbesar OD sebesar 27 piksel dan operasi erosi pada persamaan (6) mereduksi OD sebesar 2 piksel, sehingga nilai r harus dikurangi dengan 25 piksel.

Semua proses ini dilakukan secara parallel untuk green dan red channel sehingga diperoleh dua aproksimasi OD. Salah satu dengan nilai lebih tinggi pada Circular Hough Transform dipilih sebagai aproksimasi batas lingkaran OD. (Gambar 4. R-5 dan G-5).  Adapun diagram alir proses Optic Disc Boundary Segmentation dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 4. Ilustrasi proses aproksimasi batas lingkaran OD. (C) Inisial sub-image. (R) Red Channel, (G) Green Channel. (R-1) and (G-1) Eliminasi pembuluh darah. (R-2) and (G-2) Citra gradient magnitude. (R-3) and (G-3) Citra biner. (R-4) and (G-4) Citra setelah dihilangkan noise. (R-5) and (G-5) Aproksimasi batas lingkaran OD.

Mulai

Citra Lokasi ODP (red dan green channel)

Proses Menghilangkan Pembuluh Darah

Proses Penentuan kandidat Batas OD

Proses Segmentasi Akhir OD

Aproksimasi Batas Lingkaran OD

Selesai

Gambar 5. Diagram Alir Proses Optic Disc Boundary Segmentation

- METODOLOGI

Metodologi yang akan dilakukan dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

- Penyusunan Proposal Tugas Akhir

Tahap awal untuk memulai pengerjaan Tugas Akhir adalah penyusunan Proposal Tugas Akhir. Pada proposal ini, penulis mengajukan gagasan pembuatan sistem otomatis untuk mendeteksi batas optic disc.

- Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan pencarian, pengumpulan, penyaringan, pembelajaran dan  pemahaman literatur yang berhubungan dengan proses pengolahan citra dokumen terdegradasi, khususnya yang meliputi permasalahan mengenai morfologi, deteksi tepi, ekstraksi fitur, variance,  low-pass filter, median filter, dan lain-lain. Literatur yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini sebagian besar berasal dari internet berupa makalah ilmiah, tesis, artikel, materi kuliah, serta beberapa buku referensi.

- Implementasi

Implementasi merupakan tahap untuk membangun system tersebut.

- Pengujian dan Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibuat, mengamati kinerja sistem yang baru dibuat, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul.

- Penyusunan Buku Tugas Akhir

Tahap terakhir merupakan penyusunan laporan yang memuat dokumentasi mengenai pembuatan serta hasil dari implementasi perangkat lunak yang telah dibuat.

- JADWAL KEGIATAN TUGAS AKHIR

| No. | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Februari |  | Maret |  | April |  | Mei |  | Juni |  |
| 1. | Penyusunan Proposal Tugas Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Studi Literatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Implementasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pengujian dan Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Penyusunan Buku Tugas Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- DAFTAR PUSTAKA

- Aquino Artuno, M. E. Gegúndez-Arias, and Marín Diego, “Detecting the Optic Disc Boundary in Digital FundusImages Using Morphological, Edge Detection, and Feature Extraction Techniques” IEEE Int. Conf. Image Process.,  vol. 29, no. 11, november 2010

- H. R. Taylor and J. E. Keeffe, “World blindness: A 21st century perspective,” Br. J. Ophthalmol., vol. 85, pp. 261–266, 2001.

- S. Wild, G. Roglic, A. Green, R. Sicree, and H. King, “Global prevalence of diabetes: Estimates for the year 2000 and projections for 2030,” Diabetes Care, vol. 27, pp. 1047–1053, 2004.

- D. Klonoff and D. Schwartz, “An economic analysis of interventions for diabetes,” Diabetes Care, vol. 23, pp. 390–404, 2000.

- N. Patton, T. M. Aslam, T. MacGillivray, I. J. Deary, B. Dhillon, R. H. Eikelboom, K. Yogesan, and I. J. Constable, “Retinal image analysis: Concepts, applications and potential,” Prog. Retin. Eye Res., vol. 25, pp. 99–127, 2006.

- A. Singalavanija, J. Supokavej, P. Bamroongsuk, C. Sinthanayothin, S. Phoojaruenchanachai, and V. Kongbunkiat, “Feasibility study on computer-aided screening for diabetic retinopathy,” Jpn. J. Ophthalmol.,vol. 50, pp. 361–366, 2006.

- C. Sinthanayothin, J. F. Boyce, H. L. Cook, and T. H.Williamson, “Automatedlocalisation of the optic disc, fovea, and retinal blood vesselsfrom digital colour fundus images,” Br. J. Ophthalmol., vol. 83, pp. 902–910, 1999.

- H. Li and O. Chutatape, “Automatic location of optic disc in retinal images,” in Proc. IEEE Int. Conf. Image Process., 2001, pp. 837–840.

- L. Gagnon, M. Lalonde, M. Beaulieu, and M. C. Boucher, “Procedure to detect anatomical structures in optical fundus images,” in Proc. Conf. Med. Imag. 2001: Image Process., San Diego, CA, 2001, pp. 1218–1225.

- A. Osareh, M. Mirmehdi, B. Thomas, and R. Markham, “Automated identification of diabetic retinal exudates in digital colour images,” Br.J. Ophthalmol., vol. 87, pp. 1220–1223, 2003.

- T. Walter and J. C. Klein, “Automatic analysis of color fundus photographs and its application to the diagnosis of diabetic retinopathy,” in Handbook of Biomedical Image Analysis. New York: Kluwer, 2005, vol. 2, pp. 315–368.

- N. Otsu, “A threshold selection method from gray-scale histogram,” IEEE Trans. Syst. Man Cybern., vol. 8, pp. 62–66, 1978.

- C. Heneghan, J. Flynn, M. O’Keefe, and M. Cahill, “Characterization of changes in blood vessel width and tortuosity in retinopathy of prematurity using image analysis,” Med. Image Anal., vol. 6, pp. 407–429, 2002.